PAGE  
2

Приложение 
к решению ГКРЧ

от 10 марта 2011 г.

№ 11-11-03

Приложение № 2

к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

Условия использования выделенных полос радиочастот.

Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленой).

Таблица 1. 
Диапазоны НЧ (LF), СЧ (MF), и ВЧ (HF)

	Полосы радиочастот,

кГц
	Основа
	Макс. ширина полосы сигнала на уровне 
 -6 дБ,  
Гц
	Виды модуляции и использование (в порядке приоритета)
	Мощность в зависимости от категории, Вт
	Примечания


	
	
	
	
	1 
	2
	3 
	

	Диапазон 2200 м   НЧ (LF)

	135.7 - 136.0
	Вторичная
	200
	Телеграфия, ЩРСС
	100
	100
	10
	

	136.0 - 137.4
	Вторичная
	200
	Телеграфия
	100
	100
	10
	

	137.4 - 137.6
	Вторичная
	200
	Цифровые виды, за исключением телеграфии
	100
	100
	10
	

	137.6 - 137.8
	Вторичная
	200
	Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137.7 кГц)
	100
	100
	10
	

	Диапазон 160 м СЧ (MF)

	1810 – 1830
	Вторичная
	200
	Телеграфия 
	10
	10
	0
	

	1830 – 1838
	Вторичная
	200
	Телеграфия (ЩРП вызывная частота 1836 кГц)
	10
	10
	10
	

	1838 – 1840
	Вторичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия  
	10
	10
	10
	

	1840 – 1843
	Вторичная
	2700
	Все цифровые виды, телеграфия 
	10
	10
	10
	

	1843 – 1875
	Вторичная
	2700
	ОБП, телеграфия 
	10
	10
	0
	

	1875 – 1900
	Вторичная
	2700
	ОБП, телеграфия 
	10
	10
	10
	

	1900 - 2000
	Вторичная
	2700
	ОБП, AM, телеграфия 
	10
	10
	10
	Для  АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц

	Диапазон 80 м   ВЧ (HF)

	3500 – 3510
	Первичная
	200
	Телеграфия (преимущественно для межконтинентальных связей)
	1000
	100
	0
	

	3510 – 3560
	Первичная
	200
	Телеграфия (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 3555 кГц)
	1000
	100
	10
	Частоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (телеграфия A1A)

	3560 – 3580
	Первичная
	200
	Телеграфия (ЩРП вызывная частота 3560 кГц)
	1000
	100
	10
	

	3580 – 3600
	Первичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия  
	1000
	100
	10
	

	3600 – 3650
	Первичная
	2700
	ОБП, (преимущественно для соревнований), все цифровые виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	Для вида связи ОБП (голосовой) нижняя частота: 3603 кГц.

	3650 – 3700
	Вторичная
	2700
	ОБП (ЩРП - вызывная частота 3690 кГц), телеграфия
	1000
	100
	10
	станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц 

	3700 – 3750
	Вторичная
	2700
	ОБП (преимущественно для соревнований), Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 3735 кГц, Все цифровые виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	3750 – 3775
	Вторичная
	2700
	ОБП (преимущественно для соревнований), телеграфия, 
	1000
	100
	0
	станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту  3760 кГц

	3775 – 3800
	Вторичная
	2700
	ОБП (преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия
	1000
	100
	0
	

	Диапазон 40 м   ВЧ (HF)

	7000 - 7025 
	Первичная
	200
	Телеграфия, преимущественно для соревнований
	1000
	100
	0
	

	7025 - 7040 
	Первичная
	200
	Телеграфия, телеграфия ЩРП – вызывная частота 7030 кГц
	1000
	100
	10
	

	7040 - 7047
	Первичная
	500s
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	7047 - 7050
	Первичная
	500 
	Цифровые узкополосные виды, автоматические цифровые станции, телеграфия (unattended)
	1000
	100
	10
	

	7050 - 7053 
	Первичная
	2700
	Все цифровые виды, автоматические цифровые станции, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	7053 - 7060 
	Первичная
	2700
	Все цифровые виды, телеграфия
	1000
	100
	
	

	7060 - 7100 
	Первичная
	2700
	Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, цифровая голосовая связь – вызывная частота 7070 кГц,

ОБП ЩРП 7090 kHz - SSB QRP Centre of Activity – вызывная частота  7090 кГц 
	1000
	100
	10
	

	7100 - 7130 
	Первичная
	2700
	Все виды
	1000
	100
	10
	в Районе 1 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 7110 кГц

	7130 - 7175 
	Первичная
	2700
	Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, 
передача изображений,  ССТВ - вызывная частота 7165 кГц
	1000
	100
	10
	

	7175 - 7200 
	Первичная
	2700
	Все виды, преимущественно для межконтинентальных связей
	1000
	100
	0
	

	Диапазон 30 м   ВЧ (HF)

	10100 – 10140
	Вторичная
	200
	Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 10116 кГц)
	1000
	100
	0
	В полосе частот 10100-10150 кГц запрещается передача бюллетеней и новостей любой модуляцией.

	10140 - 10150
	Вторичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия, АПРС – частота 10147 кГц
	1000
	100
	0
	

	Диапазон 20 м   ВЧ (HF)

	14000 – 14060
	Первичная
	200
	Телеграфия, (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 14055 кГц)
	1000
	100
	0
	

	14060 – 14070
	Первичная
	200
	Телеграфия, (ЩРП - вызывная частота 14060 кГц)
	1000
	100
	0
	


	14070 – 14099
	Первичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия,  автоматические цифровые станции, АПРС –  частота 14096 кГц
	1000
	100
	0
	

	14099 – 14101
	Первичная
	200
	Только для маяков, частота  14100 кГц
	
	
	
	

	14101 – 14112
	Первичная
	2700
	Все  цифровые виды, ОБП, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС –  частота 14101 кГц
	1000
	100
	0
	

	14112 – 14125
	Первичная
	2700
	ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	14125 – 14225
	Первичная
	2700
	ОБП, (преимущественно для соревнований), (14195 кГц ± 5 кГц преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия
	1000
	100
	0
	

	14225 – 14235
	Первичная
	2700
	Передача изображений (ССТВ вызывная частота 14230 кГц), ОБП, преимущественно для соревнований, телеграфия, 
	1000
	100
	0
	

	14235 – 14350
	Первичная
	2700
	ОБП, (ЩРП - вызывная частота 14285 кГц), телеграфия
	1000
	100
	0
	станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты: 14292 кГц; 14300 кГц

	Диапазон 17 м   ВЧ (HF)

	18068 – 18095
	Вторичная
	200
	Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 18086 кГц)
	1000
	100
	0
	

	18095 – 18109
	Вторичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	18109 – 18111
	Вторичная
	200
	Только для маяков,  частота 18100 кГц
	
	
	
	

	18111 – 18120
	Вторичная
	2700
	ОБП, все  цифровые виды, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	18120 - 18168
	Вторичная
	2700
	ОБП, телеграфия (ОБП ЩРП - вызывная частота 18130 кГц)
	1000
	100
	0
	станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц

	Диапазон 15 м   ВЧ (HF)

	21000 – 21010
	Первичная
	200
	Телеграфия
	1000
	100
	0
	

	21010 – 21070
	Первичная
	200
	Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 21055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 21060 кГц)
	1000
	100
	10
	

	21070 – 21110
	Первичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	21110 – 21120
	Первичная
	2700
	Все  цифровые виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	21120 – 21149
	Первичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	21149 – 21151
	Первичная
	
	Только для маяков, частота 21150 кГц
	
	
	
	

	21151 – 21225
	Первичная
	2700
	ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	21225 – 21450
	Первичная
	2700
	ОБП (ЩРП - вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (ССТВ вызывная частота 21340 кГц), телеграфия
	1000
	100
	10
	станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту: 21360 кГц; 

	Диапазон 12 м   ВЧ (HF)

	

	24890 – 24915
	Вторичная
	200
	Телеграфия, (ЩРП вызывная частота 24906 кГц)
	1000
	100
	0
	

	24915 – 24929
	Вторичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	24929 – 24931
	Вторичная
	200
	Маяки, исключительно для маяков 24930 кГц
	
	
	
	

	24931 – 24940
	Вторичная
	2700
	Все  цифровые виды, ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	24940 - 24990
	Вторичная
	2700
	ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	Диапазон 10 м   ВЧ (HF)

	28000 – 28010
	Первичная
	200
	Телеграфия
	1000
	100
	0
	


	28010 – 28070
	Первичная
	200
	Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 28055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 28060 кГц)
	1000
	100
	10
	

	28070 – 28190
	Первичная
	500
	Цифровые узкополосные виды, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	28190 – 28199
	Первичная
	200
	телеграфия
	1000
	100
	10
	

	28199 – 28201
	Первичная
	200
	Маяки временного использования, частота 28200 кГц
	
	
	
	

	28201 – 28300
	Первичная
	2700
	ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	28300 -28320
	Первичная
	2700
	Все  цифровые виды, ОБП, телеграфия
	1000
	100
	0
	

	28320 – 28550
	Первичная
	2700
	ОБП ЩРП - вызывная частота 28360 кГц, телеграфия
	1000
	100
	0
	


	28550 – 28600
	Первичная
	2700
	ОБП, телеграфия 
	1000
	100
	10
	

	28600 – 28700
	Первичная
	2700
	Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 28680 кГц, все цифровые виды, ОБП, телеграфия
	1000
	100
	10
	

	28700 – 29200
	Первичная
	2700
	ОБП, AM, телеграфия
	1000
	100
	10
	Для  АМ ширина полосы сигнала 
6000 Гц

	29200 – 29300
	Первичная
	6000
	Все  цифровые виды, ЧМ, ОБП, телеграфия
	1000
	100
	10
	Для экспериментальных пакетных связей узкополосной ЧМ рекомендуемые частоты через каждые 10 кГц в полосе 29210 - 29290 кГц с максимальной частотой модуляции 2.5 кГц.

	29300 – 29510
	Первичная
	6000
	Только прием сигналов со спутника (все виды любительской спутниковой радиосвязи) космос - Земля
	-
	-
	-
	

	29510 – 29520
	Первичная
	
	Защитная полоса – передачи запрещены
	0
	0
	0
	

	29520 – 29700
	Первичная
	6000
	ЧМ (вызывная частота 29600 кГц), ОБП, телеграфия
	1000
	100
	10
	сетка частот 10 кГц


Таблица 2. 
Диапазоны ОВЧ (VHF), УВЧ (UHF), СВЧ (SHF) и КВЧ (EHF)

	Полосы радиочастот,

МГц
	Основа
	Макс. ширина полосы сигнала на уровне 
 -6 дБ, кГц
	Виды модуляции и использование (в порядке приоритета)
	Мощность в зависимости от категории, Вт
	Примечания

	
	
	
	
	1 
	2,3 
	4 
	

	144-146 МГц  ОВЧ (VHF)

	144,000-144,035
	Первичная
	0,5
	Только  для EME: телеграфия
	500
	10
	5
	

	144,035-144,110
	Первичная
	0,5
	Телеграфия (вызывная  частота 144,05 МГц), для EME и МС связи без предварительной договоренности на 144,100 МГц
	50
	10
	5
	При проведении EME и МС связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	144,110-144,150
	Первичная
	0,5
	Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (ПСК31 вызывная  частота – 144,138 МГц), (ЙT65 144,120-144,150 МГц) 
	50
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	144,150-144,165
	Первичная
	3,0
	Только  для EME: ОБП, телеграфия
	500
	10
	5
	

	144,165-144,180
	Первичная
	3,0
	Все цифровые виды, телеграфия
	50
	10
	5
	

	144,180-144,360
	Первичная
	3,0
	ОБП (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), телеграфия, для МС (ОБП связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205)
	50
	10
	5
	При проведении МС связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	144,360-144,400
	Первичная
	3,0
	Все цифровые виды (МС вызывная частота 144,370 МГц), телеграфия, ОБП 
	50
	10
	5
	При проведении МС связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	144,400-144,490
	Первичная
	0,5
	Только  маяки (телеграфия и цифровые)
	50
	10
	5
	

	144,500-144,794
	Первичная
	25,0
	Все цифровые виды  (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц  телетайп – 144,600 МГц  факс – 144,700 МГц   АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции
	50
	10
	5
	

	144,794-144,990
	Первичная
	12,0
	Цифровые виды (АПРС  – 144,800 МГц)
	50
	10
	5
	

	144,990-145,194
	Первичная
	12,0
	ЧМ, только  для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц
	50
	10
	5
	

	145,194-145,206
	Первичная
	12,0
	ЧМ, космическая связь
	50
	10
	5
	

	145,206-145,594
	Первичная
	12,0
	ЧМ, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц
	50
	10
	5
	Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц

Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и    145,5 МГц запрещается.

	145,594-145,7935
	Первичная
	12,0
	ЧМ, только  для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц
	50
	10
	5
	

	145,7935-145,806
	Первичная
	12,0
	ЧМ 
	50
	10
	5
	только  для работы через спутники

	145,806-146,000
	Первичная
	12,0
	Все виды радиосвязи 
	50
	10
	5
	только  для работы через спутники

	430-440 МГц   УВЧ (UHF)

	430,000-432,000
	Вторичная
	20,0
	Все виды
	5
	5
	5
	

	432,000-432,025
	Вторичная
	0,5
	Только  для EME: телеграфия
	500
	5
	5
	

	432,025-432,100
	Вторичная
	0,5
	Телеграфия вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды – вызывная частота 432,088 МГц
	5
	5
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	432,100-432,400
	Вторичная
	2,7
	Телеграфия, ОБП вызывная частота 432,200 МГц, цифровые виды
	5
	5
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	432,400-432,500
	Вторичная
	0,5
	Только  маяки (телеграфия и цифровые виды)
	5
	5
	5
	

	432,500-433,000
	Вторичная
	12,0
	Все виды (вызывные  частоты: АПРС  - 432,500 МГц, телетайп - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц)
	5
	5
	5
	

	433,000-433,400
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, только  для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц
	10
	10
	5
	

	433,400-433,600
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, вызывная частота 433,500 МГц; ССТВ, вызывная частота 433,400 МГц
	10
	10
	5
	Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц

	433,600-434,000
	Вторичная
	25,0
	Все виды (вызывные  частоты: телетайп – 433,600 МГц,  факс – 433,700 МГц,  433,800 МГц  только  для АПРС), автоматические цифровые станции
	10
	10
	5
	

	434,000-434,025
	Вторичная
	0,5
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	434,025-434,100
	Вторичная
	0,5
	Телеграфия, цифровые узкополосные виды
	10
	10
	5
	

	434,100-434,600
	Вторичная
	12,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	434,600-435,000
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, только  для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц
	10
	10
	5
	

	435,000-440,000
	Вторичная
	20,0
	Все виды,  только через спутники 435-438 МГц
	10
	10
	5
	

	1260-1300 МГц   УВЧ (UHF)

	1260,000-1270,000
	Вторичная
	20,0
	Все виды, работа через спутник (Земля-космос), 
	10
	10
	5
	

	1270,000-1290,994
	Вторичная
	20,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	1290,994-1291,481
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, только  для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц
	10
	10
	5
	

	1291,481-1296,000
	Вторичная
	150,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	1296,000-1296,150
	Вторичная
	0,5
	Телеграфия (вызывная частота 1296,050 МГц),  цифровые узкополосные виды
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт


	1296,150-1296,800
	Вторичная
	2,7
	Все виды (вызывные частоты: ОБП – 1296,200 МГц, ФСК441 – 1296,370 МГц, ССТВ – 1296,500 МГц, телетайп – 1296,600 МГц, факс – 1296,700 МГц)
	10
	10
	5
	

	1296,800-1296,994
	Вторичная
	0,5
	Только  маяки (телеграфия и цифровые)
	10
	10
	5
	

	1296,994-1297,490
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, шаг 25 кГц, только  для ретрансляторов, передача, 
	10
	10
	5
	

	1297,490-1298,000
	Вторичная
	12,0
	ЧМ, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц, 
	10
	10
	5
	

	1298,000-1300,000
	Вторичная
	150,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	2400 – 2450 МГц   УВЧ (UHF)

	2320,000 – 2320,150
	Вторичная
	0,5
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	2400,000-2427,000
	Вторичная
	150,0
	Работа через спутник все виды
	10
	10
	5
	

	2427,000-2443,000
	Вторичная
	10000,0
	Работа через спутник все виды, АТВ  
	10
	10
	5
	

	2443,000– 2450,000
	Вторичная
	150,0
	Работа через спутник все виды
	10
	10
	5
	

	5650 – 5850 МГц   СВЧ (SHF)


	5650-5670
	Вторичная
	2,7
	Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды (Земля-космос), вызывная частота 5668,2 МГц
	10
	10
	5
	

	5725-5760
	Вторичная
	150,0
	Все цифровые виды
	10
	10
	5
	

	5760-5762
	Вторичная
	2,7
	Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная  частота 5760,2 МГц, временные радиомаяки 5760,8-5760,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды)
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	5762-5790
	Вторичная
	150,0
	Все цифровые виды
	10
	10
	5
	

	5790-5850
	Вторичная
	0,5
	Телеграфия, цифровые узкополосные виды (спутниковая связь, космос-Земля)
	10
	10
	5
	

	10000 – 10500 МГц   СВЧ (SHF)

	10000-10150
	Вторичная
	150.0
	Все цифровые виды, телеграфия
	10
	10
	5
	

	10150-10250
	Вторичная
	10000,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	10250-10350
	Вторичная
	150,0
	Все цифровые виды, телеграфия
	10
	10
	5
	

	10350-10368
	Вторичная
	150,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	10368-10370
	Вторичная
	2,7
	Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 10368,2 МГц, временные радиомаяки 10368,8-10368,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды)
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	10370-10450
	Вторичная
	10000,0
	Все виды
	10
	10
	5
	

	10450-10500
	Вторичная
	20,0
	Спутниковая связь,  все виды
	10
	10
	5
	

	24000 – 24250 МГц   СВЧ (SHF)

	24000-24048
	Первичная
	6000
	Все виды, спутниковая связь
	10
	10
	5
	

	24048-24050
	Первичная
	2,7
	Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная  частота 24048,2 МГц, временные радиомаяки 24048,8-24048,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды)
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	24050-24250
	Вторичная
	10000
	Все виды, вызывная частота 24125 МГц
	10
	10
	5
	

	47000 – 47200 МГц   КВЧ (EHF)

	47000-47002
	Первичная
	2,7
	телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	47002-47088
	Первичная
	6000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	47088-47090
	Первичная
	2,7
	телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды
	10
	10
	5
	При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность 
до 500 Вт

	47090-47200
	Первичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	76000 – 78000 МГц  КВЧ (EHF)

	76000-77500
	Вторичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	77500-77501
	Первичная
	2,7
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	77501-78000
	Первичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	122250 – 123000 МГц   КВЧ (EHF)

	122250-122251
	Вторичная
	2,7
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	122251-123000
	Вторичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	


	134000 – 141000 МГц   КВЧ (EHF)

	134000-134001
	Первичная
	2,7
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	134001-136000
	Первичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	136000-141000
	Вторичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	241000 – 250000 МГц   КВЧ (EHF)

	241000-248000
	Вторичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	

	248000-248001
	Первичная
	2,7
	Только  для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды
	500
	10
	5
	

	248001-250000
	Первичная
	10000
	Все виды
	10
	10
	5
	


Примечания:

Оператор любительской станции обязан выбирать частоту передачи таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала всегда находился в пределах полос частот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в пределах участков полос частот, отведенных для применяемого вида связи. После установления связи вызывные частоты должны освобождаться, запрещается занимать вызывные частоты.

Радиолюбителям, получившим ранее 1, 2 и 3 категорию, разрешается использование полос в соответствии с настоящим приложением. Проверка умения передавать и принимать передаваемый азбукой Морзе текст от радиолюбителей 2, 3 и 4 категорий не требуется.

Использование полос радиочастот владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ осуществляется в соответствии со 2 категорией, а владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ  НОВИЧКА (NOVICE) в соответствии с 3 категорией. Владельцам радиолюбительской лицензии СЕРТ  разрешается проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны и использованием следов от метеоров в качестве пассивного ретранслятора в соответствии с 1 категорией.

Передачи могут осуществляться без ограничения по времени.

Полосы радиочастот 3500-3510 кГц и 3775-3800 кГц предназначены только для межконтинентальных связей. Передачи любительских станций, участвующих в соревнованиях, не должны осуществляться в этих полосах. Автоматические маяки, предназначенные для проведения спортивных соревнований и тренировок по спортивной радиопеленгации (ARDF) могут использовать полосы радиочастот 3510-3600 кГц (телеграфия с модуляцией A1A, максимальная мощность 5 Вт) и 144,500 -144,900 МГц (тональная телеграфия с модуляцией A2A и максимальной шириной полосы сигнала 3 кГц на уровне  -6 дБ, максимальная мощность - 1 Вт)..

В полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц, 432,000-432,400 МГц, 433,600-434,000 МГц 1296,000-1296,800 МГц в период проведения спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах, включённых в Единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта, допустимая мощность передатчиков для участников соревнований не более 
100 Вт.
Использование полосы радиочастот 430-433 МГц должно осуществляться с учетом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы.

При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.

Передачи любительских станций с использованием ретрансляторов на УКВ-диапазонах имеют преимущество перед другими передачами любительских станций. Операторы любительской станции не должны создавать помех таким передачам.

Автоматические цифровые любительские станции могут работать только в полосах частот, разрешенных для цифровых видов связи, при условии, что они могут  отвечать на запросы радиостанций, находящихся под контролем операторов, и используемый ими вид излучения (класс излучения F3E) занимает полосу не более разрешенной для цифровых видов связи в используемом диапазоне радиочастот. Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными. Приоритетов перед другими видами любительской радиосвязи не имеет. Допускается использование телефонии с частотной модуляцией (ЧМ) для вызова автоматических цифровых станций, при условии, что полоса излучения сигнала ЧМ не превышает максимальную ширину полосы сигнала для цифровых видов связи на данной частоте.

Узкополосные виды модуляции - все виды, использующие полосу сигнала уже 500 Гц (на частотах выше 1000 МГц – уже 2,7 кГц), включая телеграфию (CW), телетайп (RTTY),  цифровые виды с фазовой манипуляцией (ПСК (PSK)) и т.д.

ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе. Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения: A1A, J2A, A1B, J2B.

Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (ЧМ (FM)), однополосная модуляция (ОБП (SSB)) – передача речевых сообщений в аналоговом виде. Классы излучения:  А3Е, F3E, J3E. При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса. Амплитудная модуляция может использоваться при условии несоздания помех пользователям соседних радиочастот.

Передача изображений – факс, любительское телевидение (АТВ (ATV)), телевидение с медленной разверткой (ССТВ (SSTV)), быстрое телевидение (ФСТВ (FSTV)) -  передача видео информации в аналоговом виде в пределах соответствующей ширины полосы сигнала. Класс излучения J2F, J2C, C3F. 
Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например ФСК441 (FSK441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E.

EME - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора. 
МС (MS) - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров.
АПРС (APRS) – автоматическая система позиционирования любительской радиостанции.

ЩРС (QRS)  - медленная передача.

ЩРСС (QRSS)  - очень (сверх) медленная передача.

ЩРП (QRP) – работа малой мощностью (не более 5 Вт).

Для использования ретрансляторов ранее записанных сообщений получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов  не требуется. Частота приема и передачи должна быть одинаковая. Мощность не должна превышать установленную для категории владельца ретранслятора ранее записанных сообщений. Рекомендуется ограничивать такое применение РЭС.

