	No.штырька
	Имя штырька
	Функция

	1
	SANO
	выход ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ от суб-приемника

*Подсоединить к TNC или штырьку данных приемника MCP для цифрового режима. 

 * выходной уровень AF независим от установки ручки управления SUB AF.

 * выходной уровень AF может быть изменен  регулировкой значения в Меню N.50D.

 *Выходной импеданс: Приблизительно 10kom.

	2
	RTTY
	ключевой вход RTTY

	3
	MANO
	выход ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ от главного трансивера 

*Подсоеденить к TNC или штырьку данных приемника MCP для цифрового режима.

* выходной уровень AF независим от MAIN AF. 

* выходной уровень AF может быть изменен  регулировкой значения в Меню N.50C.Выходной импеданс:приблизительно 10 kom.

	4
	GND
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	5
	MSQ
	управление шумоподавлением главного трансивера

 *Подсоединить к TNC или MCP штырек управления шумодава для цифрового режима.

 *Предохраняет TNC от передачи, в то время как шумодав  открыт в трансивере.

 *Шумодав открыт:Низкий импеданс.

  *Шумодав закрыт:Высокий импеданс.

	6
	NC
	Никакого подключения.

	7
	SSQ
	Управление шумоподавлением суб-приемника

 *Подсоединить к TNC или MCP штырек управления шумодава для цифрового режима.

*Предохраняет TNC от передачи, в то время как шумодав открыт в  трансивере.

*Шумодав открыт:Низкий импеданс.

 *Шумодав закрыт: Высокий импеданс.

	8
	GND
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	9
	PKS
	Линейный контроль PTT трансивера.

*Корпусной зажим, для передачи.

*Подсоединить к TNC или  MCP, переключающей штырек для цифрового режима.

* звуковой вход микрофона отключается, когда трансивер передает.

	10
	NC
	Никакого подключения.

	11
	PKD
	звуковой вход Микрофона.

*Подсоединить TNC или  MCP для цифрового режима.

	12
	GND
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ

	13
	SS
	управление PTT.

*Корпусной зажим, для передачи.

*Для соединения ножного выключателя или другого внешнего контроллера (Параллельно с разьемом МИКРОФОН).

*Mикрофонный звуковой вход не включится, когда трансивер передает.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


