Виктор добрый день !!

 

С Майскими праздниками !! Великими и неотвратимыми :))

 

У меня для Вас хорошие новости !!

 

В последних числах апреля получил наконец из Китая заказанные транзисторы MRF 286

 

И смело ( :) ) начал " курочить Ваш блок !!

 

И как обычно дело было не в бобине !!

 

Все измерения показали что транзистор не работает

Нет усиления и КСВ по входу больше 4 !! ( у меня трансивер в защиту уходил )

 

При тщательном досмотре обнаруженна ЗАЛИПУХА !! В цепи затвора транзистора !!

То есть напряжение было в 3 ( три раза !! ) ниже нужного значения !

Удалив лишнюю цепь я сразу получил ток покоя транзистора который плавно регулировался подстроечником !!

Выставив ток покоя 600 ма я сразу получил на выходе 30 ватт !!

Второе что сделал это подобрал входную цепь !!

Теперь КСВ по входу усилителя почти в норме гдето 1.5 1.6

И сразу получил на выходе более 50 ватт !!

 

Теперь при подаче на вход усилителя 5 ватт ( больше у меня не получается с трансивера )

и питании 26 вольт я получил 50-55 ватт ! что является Нормой для этого транзистора по дата шиту !

 

В ближайшее время попробую снять небольшое видео работы Вашего блока .

 

Выводы транзистор целый !! И работает нормально !! Нияего перепаивать не пришлось !!

 

 

 

 

22.02.2018, 08:48, "Виктор Веденеев" <ra1tl@mail.ru>:

﻿ 

ОК. Спасибо.
